附件1

设备租赁清单及标准要求

| 序号 | 设备名称 | 标准要求（符合新标准） | 数量 | 单位 | 出厂时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动抗折抗压试验机 | 最大力300KN、折10kN(精度等级0.5，试验力误差±0.5%) | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 2 | 电子天平 | 5000g(准确度0.1g) | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 3 | 水泥净浆搅拌机 | 转速r/min:140±5（低速自转）、285±10（高速自转），62±5(低速公转）、125±10(高速公转），搅拌锅容积2.5L | 1 | 台 | / |
| 4 | 水泥胶砂搅拌机 | 搅拌叶宽度135mm，搅拌锅容量5L，搅拌叶转速r/min：低140±2（自转）、62±2（公转），高285±3（自转）、125±3（公转） | 1 | 台 | / |
| 5 | 水泥胶砂振实台 | 振动频率60次/min±2秒，振幅15mm±0.3mm。 | 1 | 台 | / |
| 6 | 水泥标准养护箱 | 40B型，温度20±1℃，湿度≥90%。 | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 7 | 胶砂流动度测定仪 | 振动频率1HZ，振动次数25次。 | 1 | 台 | / |
| 8 | 水泥细度负压筛析仪 | 功率：900~1200W，负压：4000-6000pa | 1 | 台 | / |
| 9 | 全自动比表面积测定仪 | 计时范围：0.1秒＜T＜500秒，计时精度＜0.2秒，测量精度≤1%。 | 1 | 台 | / |
| 10 | 沸煮箱 | 容积：31L，沸煮温度：100ºC | 1 | 台 | / |
| 11 | 粉煤灰标准筛 | 0.045mm | 1 | 个 | / |
| 12 | 水泥抗压夹具 | 标准 | 1 | 个 | / |
| 13 | 水泥抗折夹具 | 标准 | 1 | 个 | / |
| 14 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 温控：室温~250℃，内部容积：130L | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 15 | 微机伺服万能材料试验机 | 测量范围：0-100KN(准确度Ⅰ级或0.5级，位移分辨率0.01)，拉伸空间：≤480mm，活塞行程：120mm，横梁升降速度：240mm/min。 | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 16 | 微机伺服万能材料试验机 | 测量范围：0-300KN(准确度Ⅰ级位移分辨率0.01)，拉伸空间：≤480mm，活塞行程：120mm，横梁升降速度：240mm/min | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 17 | 电液压力试验机 | 荷载范围：0-2000KN(准确度Ⅰ级，相对误差±1%)，液压泵额定压力：40MPa。 | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 18 | 电动钢筋标距仪 | 打点距离：5mm | 1 | 台 | / |
| 19 | 钢筋冷弯弯心 | 冲头规格：φ8-φ192 | 1 | 套 | / |
| 20 | 水泥标准筛 | 0.9mm | 1 | 个 | / |
| 21 | 水泥负压筛 | 0.08mm | 1 | 个 | / |
| 22 | 电子秤 | 15Kg(准确度0.1g) | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 23 | 测力环 | 30kN | 1 | 个 | / |
| 24 | 测力环 | 7.5kN | 1 | 个 | / |
| 25 | 多功能电动击实仪（土工） | 击锤4.5Kg，落高450mm | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 26 | 电动土工脱模器 | 脱模力：200kN，活塞行程：300mm，活塞直径152mm | 1 | 台 | / |
| 27 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 温控：室温~250℃，内部容积：70L | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 28 | 液塑限数显联合测定仪 | 量测：0-22mm(分辨率0.1mm) | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 29 | 路面强度试验仪 | 最大荷载：100KN，最大移动距离：125mm | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 30 | 电子天平 | 2kg（精度0.01g） | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 31 | 无侧限抗压试模 | 尺寸：150*230mm | 13 | 个 | / |
| 32 | 击实筒 | 尺寸：152*170mm | 1 | 个 | / |
| 33 | CBR试模（带多孔板、垫块、百分表、表架） | 内径：152*170mm | 9 | 套 | / |
| 34 | 电热恒温水浴箱 | 容积：不小于30L，温控：室温~100℃ | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 35 | 静水力学天平 | 5000g(准确度0.01g) | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 36 | 亚甲蓝测定仪 | 最大转速：600±10转，最小转速：400±10转。叶轮直径：75±10mm | 1 | 台 | / |
| 37 | 电子天平 | 3Kg(准确度0.01g) | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 38 | 电子秤 | 15Kg(准确度1g) | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 39 | 高温炉 | 功率：4kW，炉膛尺寸：300*200*120mm,使用温度：室温~1000℃ | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 40 | 饱和面干试模 | 尺寸：38*89*74mm，上口径：40±3mm，下口径：90±3mm，捣棒：25±3mm | 1 | 套 | / |
| 41 | 砂浆搅拌机 | 容量：15L，转速：48r/min | 1 | 台 | / |
| 42 | 砂浆稠度仪 | 范围0-145mm，最小刻度1mm。 | 1 | 台 | / |
| 43 | 数显混凝土贯入阻力测定仪 | 最大贯入力：1000N，最小分度值：1N，误差：±10N | 1 | 台 | / |
| 44 | 电子台秤 | 最大称量100kg，精度5g。 | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 45 | 酸碱滴定装置 | 50ml（精度0.1ml） | 1 | 台 | / |
| 46 | 电子天平 | 200g（精度0.01g） | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 47 | 精密电子分析天平 | 100g（精度0.0001g） | 1 | 台 | 不早于2021年 |
| 48 | 混凝土养护架 | 1.5（1.8）*0.58*1.7m | 12 | 个 | / |
| 49 | 泥浆三件套 | 比重计、粘度计、含沙量计 | 1 | 套 | / |
| 50 | 电子秤 | 30Kg(准确度1g) | 1 | 台 | 不早于2021年 |