附件1

项目试验室仪器设备租赁清单及标准要求

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机伺服压力试验机 | 0-2000kN | Ⅰ级 | 最大试验力：2000KN级别；1级精度 | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 2 | 微机伺服万能材料试验机 | 0-300kN | Ⅰ级 | 最大试验力：300KN，级别：I级精度 | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 3 | 微机伺服万能材料试验机 | 0-1000kN | Ⅰ级 | 最大试验力：1000KN，级别：I级精度 | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 4 | 全自动抗折抗压一体机 | 0-300kN | Ⅰ级 | 符合JC/T960-2022《水泥胶砂强度自动压力试验机》要求 | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 5 | 钢筋弯曲机（反向弯曲） | / | / | 弯曲角度：0-180° | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 6 | 水泥胶砂搅拌机 | / | / | 符合JC/T 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》要求（搅拌叶的自传和公转低速允差“±2r/min”，搅拌叶的自传和公转高速允差“±3r/min”，搅拌叶翅厚（6±2）mm，搅拌锅垂直方向的内径之差不应超过0.5mm，胶砂搅拌机应配有防尘装置，以防止灰尘飞扬 | 出厂时间需在2023年1月1日后 |
| 7 | 水泥胶砂振实台 | / | / | 符合JC/T 682-2022《水泥胶砂试体成型振实台》要求（振实台应配有隔音罩以降低撞击噪音，吸音材料宜采用吸音海绵，厚度不低于50mm） | 出厂时间需在2023年1月1日后 |
| 8 | 数显电鼓风干燥箱 | 10℃-250℃ | 1℃ | 测量范围10℃-250℃，精度1℃ | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 9 | 低温溢流水箱 | / | / | 控温精度：±0.1℃；控温范围：10~60℃；容积：30升 | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 10 | 高低温水浴试验箱 | / | / | 控温精度：±0.1℃（带李氏比重瓶架子） | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 11 | 溢流水槽 | / | / | / | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 12 | 标准养护室（加湿器带喷雾） |  |  |  | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 13 | 发电机 | / | / | 发电机功率不小于15KW | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 14 | 路面弯沉仪 | / | / | 长度5.4m（3.6m+1.8m） | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 15 | 沥青路面渗水系数试验仪 | 600ml | 2ml | 仪器容积:600ml;刻度精度:2ml;底座下方开口内径:∅150mm，外径∅220mm;仪器附不锈钢圈压重2个，每个质量5kg，内径∅160mm，套环:金属圆环，宽度 5mm，内径∅145mm; | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 16 | 石粉含量测定仪 | / | / | / | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 17 | 保水率试验检测仪 | / | / | 圆形试模内径100mm，内部高度25mm；压重2kg；金属滤网直径100±1mm，网格尺寸45μm，不透水片直径大于110mm | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 18 | 电动钢筋标距仪 | / | / | 打印标距5mm、10mm | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 19 | 水泥胶砂流动度测定仪 | / | / | 跳动部分总质量（g）：4350±150，工作周期应保证在25±1s内跳动25次，桌面直径（mm）：300±1，刻圆直径（mm）：125±0.5 | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 20 | 水泥细度负压筛析仪 | / | / | 工作负压可调-4000～-6000pa | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 21 | 沸煮箱 | / | / | 主要技术指标：沸点指标：100℃，升温时间：30±5分，沸煮时间控制：3时±5分， 含防护罩 | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 22 | 箱式电阻炉 | / | / | 室温-1000℃ | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 23 | 混凝土含气量测定仪 | / | / | 容积7L，压力表量程0.25MPa，分度值0.01MPa | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 24 | 水泥净浆搅拌机 | / | / | 符合JC/T 729《水泥净浆搅拌机》要求（搅拌锅由不锈钢或带有耐蚀电镀层的铁质材料制成，搅拌锅深度:139mm士2mm，搅拌锅内径:160mm士1mm，搅拌锅壁厚:>0.8mm，搅拌叶片轴外径为Ф20.0mm士0.5mm，搅拌叶片总长:165mm士1mm，搅拌有效长度:110mm士2mm，搅拌叶片与锅底、锅壁的工作间隙:2mm士1mm，慢速：自转140士5r/min，公转62士5r/min，快速：自转285+10r/min，公转125±10r/min） | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 25 | 液限碟式仪 | / | / | / | 出厂时间需在2022年1月1日后 |
| 26 | 震击式标准振筛机 | / | / | / | 出厂时间需在2022年1月1日后 |